### 1. La liste des composants

Pour réaliser ce projet de A à Z, il vous faudra :

- 1x Carte de développement ESP32 (ex: NodeMCU ESP-WROOM-32).

- 1x Module Capteur DHT22 (privilégez la version "module" soudée sur une petite carte avec 3 broches, elle intègre déjà la résistance nécessaire).

- 1x Module Relais 5V à 4 canaux (ou 4 petits modules relais simples).

- 4x Lampes / LEDs.

- 1x Lot de câbles de connexion (Jumper wires) de type Mâle-Femelle et Mâle-Mâle.

- 1x Câble Micro-USB ou USB-C (selon votre ESP32) pour l’alimentation et la programmation.

### 2. Le rôle de chaque composant

| Composants | Rôle principal dans le projet | Explication technique |
| --- | --- | --- |
| ESP32 | Le « Cerveau » et le « Routeur » | Il exécute le code C++, crée le réseau Wi-Fi autonome, héberge la page web, lit les capteurs et envoie les ordres de courant. |
| Capteur DHT22 | Le thermomètre | Il convertit la température et l’humidité physique de la pièce en signaux numériques compréhensibles par l’ESP32. |
| Module Relais (4 voies) | Interrupteur intelligent | Il agit comme un pont sécurisé. Il permet à l’ESP32 (qui fonctionne en très basse tension) de commander des appareils nécessitant plus de puissance sans griller la carte. |
| Lampes (x4) | Les actionneurs visuels | Ils valident que l’ordre cliqué sur la page web s’est bien transformé en action physique réelle. |

### 3. Les connexions à utiliser (Câblage)

| Broche du Composant | À relier sur l’ESP32 | Remarques importantes |
| --- | --- | --- |
| Capteur DHT22 – VCC (+) | 5V | Alimentation du capteur. L’ESP32 fournit cette tension. |
| Capteur DHT22 – GND (-) | GND | Retour du courant (masse). |
| Capteur DHT22 – DATA (Out) | GPIO 4 (ou D4) | C’est la broche par laquelle le DHT22 envoi des informations à l’Esp32 |
| Relais – VCC | 5V | Les bobines des relais ont souvent besoin de 5V pour « claquer » correctement. La broche VIN délivre le 5V provenant du port USB. |
| Relais – GND | GND | Masse commune. Peut être reliée à n’importe quel GND de l’ESP32. |
| Relais – IN 1 | GPIO 26 (ou D26) | Pilote la Lampe 1. |
| Relais – IN 2 | GPIO 27 (ou D27) | Pilote la Lampe 2. |
| Relais – IN 3 | GPIO 14 (ou D14) | Pilote la Lampe 3. |
| Relais – IN 4 | GPIO 12 (ou D12) | Pilote la Lampe 4. |

### Comment relier les lampes au module relais ??

### 1. Comprendre le bornier du relais

Sur chaque canal de ton module relais, tu trouveras 3 bornes (vis) :

- COM (Commun) : C'est l'entrée du courant. C'est ici que le courant principal arrive depuis votre alimentation.

- NO (Normalement Ouvert - Normally Open) : C'est la sortie que l'on utilise à 90% du temps. Au repos, le contact est "ouvert" (le courant ne passe pas, la lampe est éteinte). Quand l'ESP32 active le relais, le contact se ferme et le courant passe.

- NC (Normalement Fermé - Normally Closed) : L'inverse du NO. Au repos, le courant passe (la lampe est allumée). Quand l'ESP32 active le relais, le contact s'ouvre et la lampe s'éteint. On l'utilise plus rarement, par exemple pour des systèmes de sécurité (couper une machine en cas de problème).

### 2. Comment faire le câblage ? (Le principe de la coupure)

La règle d'or : Le relais s'installe sur un seul des deux fils d'alimentation (exactement comme l'interrupteur mural de votre salon). Vous ne devez jamais brancher le + et le - (ou la Phase et le Neutre) sur le même relais, sinon c'est le court-circuit assuré !

Voici le schéma de branchement étape par étape, pour une lampe (à répéter pour les 4) :

| Étape | Câble / Élément | Où le brancher ? | Explication |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fil (+) ou Phase venant de l'alimentation externe | Borne COM du relais | On amène l'énergie au relais. Le courant attend ici. |
| 2 | Fil allant de la borne NO du relais | Vers l'entrée de la Lampe | Quand le relais "claque", il fait le pont entre le COM et le NO, envoyant le courant vers la lampe. |
| 3 | Fil (-) ou Neutre sortant de la Lampe | Directement de retour à l'alimentation externe | Le courant doit retourner à sa source pour fermer la boucle. Ce fil ne passe pas par le relais. |

Étape 1 : Distribuer l'alimentation avec le "Pontage" (La Phase)

- Prenez le fil de Phase provenant de votre alimentation principale.

- Connectez ce fil directement sur la borne COM (Commun) du premier relais.

- Pour que les trois autres relais reçoivent aussi le courant, nous allons créer un "pont" : reliez le COM du relais 1 au COM du relais 2 avec un petit fil, puis le 2 au 3, et le 3 au 4.

- L'idée à retenir : Tous vos interrupteurs sont maintenant alimentés et prêts à laisser passer l'électricité dès que l'ESP32 donnera le feu vert.

Étape 2 : Relier les interrupteurs aux lampes (La Sortie NO)

- C'est ici que l'on sépare les commandes. Sur votre premier relais, branchez un fil sur la borne NO (Normalement Ouvert).

- Tirez ce fil et connectez-le à la première borne de la Lampe 1.

- Répétez la même opération pour les autres voies : le NO du relais 2 vers la Lampe 2, le NO du relais 3 vers la Lampe 3, etc.

- L'idée à retenir : Chaque relais dispose désormais de sa ligne directe et individuelle vers sa propre lampe.

Étape 3 : Fermer le circuit électrique (Le retour au Neutre)

- Pour que l'électricité circule et que les lampes brillent, le courant doit retourner à sa source.

- Prenez la seconde borne de chacune de vos 4 lampes et regroupez tous ces fils ensemble

- Reliez enfin ce bloc commun directement au fil Neutre de votre alimentation. Ce fil ne passe jamais par le relais !

- L'idée à retenir : La boucle est bouclée, votre circuit de puissance est complet et fonctionnel.

⚠️ Attention Sécurité : Les modules relais sont conçus pour piloter des appareils branchés sur le secteur (230V)donc :

- Coupez toujours le disjoncteur ou débranche totalement la prise murale avant de visser tes fils dans les relais.

- Assurez-vous qu'aucun petit brin de cuivre ne dépasse des borniers à vis du relais. Si un brin de la Phase (COM) touche la sortie NO voisine, cela allumera la lampe en permanence. S'il touche le circuit basse tension de l'ESP32, cela grillera ta carte instantanément.

- Isolez bien le dessous de votre carte relais (ne la posez pas sur une surface métallique).